AGOSTO 2015 DATOS  ESTIMADOS DEL BALANCE HÍDRICO EN LA RIA DE LOS PRÍNCIPES

Superficie de ria-------------------------------- ≈ 3.698 m²

Altura de lámina de agua---------------------- ≈ 1´20 m

Capacidad--------------------------------------- ≈ 4.437´6 m³

Caudal bomba de extracción------------------- ≈ 2 litros/ segundo

Aportación--------------------------------------- ≈ 172´8  m³/ día

Consumo ---------------------------------------- ≈ 180  m³/ día

Evaporación-------------------------------------- ≈  37  m³/ día

Consumo semanal ≈180 m³/día x 4 días de riego + 37 m³/día x 7 días =979 m³

Aportación semanal ≈172´8 m³/día x 7 días = 1.209´6 m³

Balance hídrico= 1.209´6 m³ - 979 m³ =  230´6 m³ semanales

Diseña la naturalización del estanque de los príncipes de Sevilla según los conceptos desarrollados por el grupo Tar.